- 采购内容、材质要求及控制单价

| 品名 | 控制单价 | 参考颜色 | 要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 床帘（含隔帘专用轨道、布头布钩辅料） | 98元/米 | 由采购人选定 | 床帘材质：1.100%涤纶（ Polyester )，重量：190g/m--300g/m?撕破强力为：经向59(N)，缩水性：宽度方面－水洗2% 干洗1%，高度方面－水洗2% 干洗0%，洗涤：褪色程度4-5级污程度5级，摩擦：在干的情况下5级 在湿的情况下5级，顶破强力（N）实测结果：1851N，水洗尺寸变化率（%）实测结果：经向-2.9，纬向-1.2，耐皂洗色牢度（级） 实测结果：变色4-5级，沾色4-5级，耐湿摩擦色牢度实测结果：4-5级，耐干摩擦色牢度（级）实测结果：4-5级，耐汗渍色牢度（级）实测结果：变色：耐酸4-5级，耐碱4-5级，沾色：耐酸4-5级，耐碱4-5级，耐水色牢度（级）实测结果：变色：4-5级；沾色：4-5级，甲醛含量（mg/kg) 实测结果：0，pH值实测结果：6.9，异味实测结果：无异味 2.床帘：医用专业隔帘，中间拼接处为白色网格 |
| 隔帘专用轨道 | 已包含在床帘内 | 银灰色 | - 1.材质：铝合金材料，需符合GB5237-2004的标准要求。 - 2.外截面最大尺寸为：25mm×22mm，壁厚1.2mm，内嵌静音胶条厚度1.0mm; - 3.生产尺寸满足客户要求，除特殊情况外，每米导轨配置8个吊轮、一个封口、两个安装码。吊轮滑动顺畅自如，在导轨倾斜角度≤15°时，吊轮能顺畅滑落。单个吊轮承重10KG以上； - 4.每米空轨道重量0.2kg/m，油漆附着力以及硬度皆符合要求； - 5.轨道呈弧形（按床位大小定制） |
| 窗帘（含静音轨道、布头布钩辅料） | 110元/米 | 由采购人选定 | 窗帘材质：机织物成分：100%聚酯纤维，防尘：K100，隔音小于等于33d，标准厚度：≥0.35MM，标准重量：≥380GSM±3%，耐光色牢度：≥4级，摩擦牢度：NF EN ISO 105-X12，纱线支数：（100D+135D）*(300D+450D)，抗紫外线等级≥93%，环保性能：符合Oeko-tex Standard 100标准，甲醛含量：0，遮光率：JIS L 1055A法 99%，组织：双层组织，中间黑丝，水洗尺寸变化率直向：+2.0～*4.0，横向：+2.0～-4.0，pH值：4.0-9.0，耐洗色牢度：变色≥4，硼破强度≥350 |
| 窗帘轨道 | 已包含在窗帘内 | 白色 | - 1.材质：铝合金复合轨，需符合GB5237-2004的标准要求。 - 2.外截面最大尺寸为：25mm×22mm，壁厚1.2mm，内嵌静音胶条1.0mm，铝合金封口 - 3.生产尺寸满足客户要求，除特殊情况外，每米导轨配置8个吊轮、一个封口、两个安装码。吊轮滑动顺畅自如，在导轨倾斜角度≤15°时，吊轮能顺畅滑落。单个吊轮承重10KG以上 - 4.每米空轨道重量0.3kg/m，油漆附着力以及硬度皆符合要求 |
| - 备注：1、控制单价含设计、运输、安装、税费等，采购人不再支付其他费用。 - 2、中标人在中标后提供上述内容所有检验检测报告，否则按废标处理。 |  |  |  |